# 1차년도 연구보고서

## 굴착기 제조 공정 생산성 향상을 위한 AI 기반 부품 인식 및 위치 추정 시스템

작성일: 2025년 12월 30일
프로젝트 저장소: /home/rebirther/isaac_data_output

## 목차

- 개요

- 부품 인식 및 위치 추정 데이터 항목 정의 및 AI 모델 구축

- 학습 데이터 수집을 위한 하드웨어 장치 선정

- 학습 데이터 수집을 위한 서버 및 DBMS 환경 구축

- 부품 인식 AI 학습용 기초 데이터셋 구축

- 연구 성과 요약

- 개발 히스토리

## 1. 개요

본 연구는 굴착기 제조 공정의 생산성 향상을 목표로, AI 기반 부품 인식 및 위치 추정 시스템을 개발하였습니다. 1차년도에는 다음과 같은 핵심 과제를 수행하였습니다:

- 부품 분류(Classification): 굴착기 부품 이미지를 입력받아 부품 종류를 자동으로 분류

- 위치 추정(Pose Estimation): 카메라 이미지로부터 부품의 3D 위치 및 자세(6DoF) 추정

- 합성 데이터셋 구축: NVIDIA Isaac Sim을 활용한 고품질 학습 데이터 생성

### 1.1 시스템 구성도

| 구성 요소 | 설명 |
| --- | --- |
| 입력 | RGB 이미지 (1024×1024), Depth 맵 |
| 부품 분류 모델 | ResNet18 기반 Transfer Learning |
| 위치 추정 모델 | RGB+Depth 융합 DenseFusion 방식 |
| 출력 | 부품 클래스, 3D 위치(mm), 3D 자세(degrees) |

## 2. 부품 인식 및 위치 추정 데이터 항목 정의 및 AI 모델 구축

### 2.1 공정 흐름 기반의 부품 인식 및 위치 추정을 위한 데이터 항목 정의

#### 2.1.1 입력 데이터 항목

| 항목 | 형식 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| RGB 이미지 | PNG (1024×1024) | 부품이 촬영된 컬러 이미지 |
| Depth 맵 | NPY (1024×1024, float32) | 카메라로부터의 거리 정보 (미터 단위) |
| 2D Bounding Box | NPY + JSON | 이미지 내 부품 위치 좌표 |

#### 2.1.2 출력 데이터 항목 (라벨)

| 항목 | 형식 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 클래스명 | String | 부품 종류 (arm_link_25_nomat, arm_link_30_notmat, boom_link_25_nomat, boom_link_30_notmat) |
| 3D 위치 (camTobj) | [x, y, z] 미터 | 카메라 좌표계에서 부품 중심까지의 거리 |
| 3D 회전 | [roll, pitch, yaw] degrees | 카메라 좌표계에서 부품의 자세 |
| Visibility | Float (0~1) | 부품 가시성 비율 |

#### 2.1.3 데이터 파일 구조

dataset_pos_depth/
├── dataset_info.json           # 전체 데이터셋 메타정보
├── arm_link_25_nomat/
│   ├── metadata.json           # 클래스별 메타정보
│   ├── rgb_0000.png            # RGB 이미지
│   ├── distance_to_camera_0000.npy  # Depth 맵
│   ├── bounding_box_2d_tight_0000.npy
│   ├── bounding_box_2d_tight_labels_0000.json
│   ├── pose_0000.json          # 6DoF Pose 라벨
│   └── ...
├── arm_link_30_notmat/
├── boom_link_25_nomat/
└── boom_link_30_notmat/

### 2.2 AI 모델 구축을 위한 하이퍼파라미터 및 학습 데이터 전처리 기법 조사

#### 2.2.1 부품 분류 모델 (Classification)

모델 아키텍처: ResNet18 (Transfer Learning)

| 하이퍼파라미터 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Backbone | ResNet18 | ImageNet 사전학습 가중치 사용 |
| 입력 크기 | 224×224 | ResNet 표준 입력 크기 |
| 배치 크기 | 32 (자동 조정) | GPU 메모리에 따라 자동 조정 |
| 학습률 | 0.001 | Adam 옵티마이저 |
| 에포크 | 30 | Early Stopping 적용 (patience=5) |
| Dropout | 0.5, 0.3 | FC 레이어에 적용 |

FC 레이어 구조:

ResNet18 Feature Extractor (512 features)
    ↓
Dropout(0.5)
    ↓
Linear(512 → 256) + ReLU
    ↓
Dropout(0.3)
    ↓
Linear(256 → 4 classes)

데이터 전처리: - Resize: 1024×1024 → 224×224 - 정규화: ImageNet mean=[0.485, 0.456, 0.406], std=[0.229, 0.224, 0.225] - BBox Crop (선택적): 배경 제거를 위한 부품 영역 크롭

#### 2.2.2 위치 추정 모델 (6DoF Pose Estimation)

모델 아키텍처: DenseFusion 방식 (RGB + Depth 융합)

| 하이퍼파라미터 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| RGB Encoder | ResNet50 | 이미지 특징 추출 |
| Depth Encoder | Custom CNN | Depth 특징 추출 |
| 융합 방식 | Concatenation | RGB + Depth 특징 결합 |
| 배치 크기 | 8~16 | GPU 메모리 제약 |
| 학습률 | 5e-5 ~ 1e-4 | Adam 옵티마이저 |
| 에포크 | 100~150 |  |

위치 출력: - 3D Translation: (x, y, z) 미터 단위 - 3D Rotation: 6D Rotation Representation → Quaternion/Euler 변환

좌표계 정의 (OpenCV/Depth 좌표계): - X: 오른쪽 (+) - Y: 아래쪽 (+) - Z: 앞쪽 (+, forward)

### 2.3 데이터 증강 기법 및 모델 경량화 기술 조사

#### 2.3.1 적용된 데이터 증강 기법

| 기법 | 파라미터 | 적용 대상 |
| --- | --- | --- |
| Domain Randomization | - | 합성 데이터 생성 시 |
| - 배경 색상 랜덤화 | 회색~갈색 계열 | 바닥/벽 |
| - 조명 위치 랜덤화 | 부품 중심 기준 다양한 위치 | Dome Light, Point Light |
| - 카메라 위치 랜덤화 | 사선 구도 (측면+윗면) | 카메라 |
| 학습 시 증강 | - | 분류/위치 추정 |
| RandomHorizontalFlip | p=0.3~0.5 | 분류 |
| RandomRotation | 15° | 분류 |
| ColorJitter | brightness=0.2, contrast=0.2 | 분류/위치 |
| Gaussian Noise (Depth) | σ=0.02 | 위치 추정 |

#### 2.3.2 모델 경량화 전략

| 전략 | 적용 여부 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Transfer Learning | ✓ | ImageNet 사전학습 가중치 활용 |
| ResNet18 사용 | ✓ | ResNet50 대비 경량 |
| Dropout | ✓ | 과적합 방지 및 모델 일반화 |
| 배치 크기 자동 조정 | ✓ | GPU 메모리에 따른 최적화 |

## 3. 학습 데이터 수집을 위한 하드웨어 장치 선정

### 3.1 부품 인식을 위한 카메라 및 센서 종류 분석

본 연구에서는 합성 데이터 기반 접근 방식을 채택하여, NVIDIA Isaac Sim 시뮬레이터를 통해 가상 환경에서 데이터를 생성하였습니다.

#### 3.1.1 시뮬레이션 카메라 설정

| 항목 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 해상도 | 1024×1024 | 고해상도 RGB + Depth |
| FOV | 60° | 표준 시야각 |
| Focal Length | fx=768, fy=768 | 내재 파라미터 |
| Principal Point | cx=512, cy=512 | 이미지 중심 |

#### 3.1.2 향후 실제 장비 적용 시 권장 사양

| 센서 유형 | 권장 사양 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| RGB 카메라 | 1024×1024 이상, 60fps | 산업용 카메라 |
| Depth 센서 | 0.1m ~ 10m 범위, mm 정밀도 | Intel RealSense, Azure Kinect 등 |
| 조명 | 일정한 조도 유지 | 공장 환경 고려 |

## 4. 학습 데이터 수집을 위한 서버 및 DBMS 환경 구축

### 4.1 카메라/센서 연동을 위한 신호처리 소프트웨어 설계

#### 4.1.1 Isaac Sim 기반 데이터 생성 파이프라인

[USD 모델 로드]
      ↓
[Replicator 설정]
  - 카메라 생성
  - 조명 설정
  - Domain Randomization
      ↓
[프레임별 데이터 생성]
  - RGB 렌더링
  - Depth 맵 생성
  - BBox 계산
  - Pose 라벨 저장
      ↓
[파일 저장]
  - rgb_####.png
  - distance_to_camera_####.npy
  - pose_####.json

#### 4.1.2 주요 소프트웨어 구성

| 구성 요소 | 버전/설명 |
| --- | --- |
| NVIDIA Isaac Sim | 시뮬레이션 환경 |
| omni.replicator | 데이터 생성 API |
| PyTorch | ≥2.0.0, 딥러닝 프레임워크 |
| torchvision | ≥0.15.0, 이미지 처리 |
| NumPy | ≥1.21.0, 수치 계산 |
| scikit-learn | ≥1.0.0, Train/Test 분할 |

### 4.2 수집된 신호 데이터의 효율적 저장/관리를 위한 DBMS 스키마 설계

#### 4.2.1 파일 기반 데이터 저장 구조

현재 시스템은 파일 시스템 기반으로 데이터를 저장하며, 다음과 같은 JSON 스키마를 사용합니다:

dataset_info.json (전체 데이터셋 메타정보):

{
  "name": "Excavator Parts 6DoF Pose Dataset (RGB + Depth)",
  "num_classes": 4,
  "images_per_class": 2000,
  "classes": ["arm_link_25_nomat", "arm_link_30_notmat", 
              "boom_link_25_nomat", "boom_link_30_notmat"],
  "depth_enabled": true,
  "resolution": [1024, 1024],
  "created_at": "2025-12-30 11:24:03"
}

pose_####.json (개별 프레임 라벨):

{
  "class_name": "arm_link_25_nomat",
  "frame_index": 0,
  "raw_pose_world": {
    "t_xyz_m": [x, y, z],
    "r_xyz_deg": [0.0, 0.0, 0.0]
  },
  "camera_pose_world": {
    "t_xyz_m": [x, y, z],
    "r_xyz_deg": [roll, pitch, yaw]
  },
  "camTobj": {
    "t_xyz_m": [x, y, z],
    "r_xyz_deg": [roll, pitch, yaw]
  },
  "bbox_2d": {
    "x_min": 0, "y_min": 0,
    "x_max": 1024, "y_max": 1024,
    "visibility": 0.95
  },
  "image_info": {
    "resolution": [1024, 1024],
    "rgb_file": "rgb_0000.png",
    "depth_file": "distance_to_camera_0000.npy"
  }
}

## 5. 부품 인식 AI 학습용 기초 데이터셋 구축

### 5.1 부품 인식 학습을 위한 모사 시험 환경 구축

#### 5.1.1 NVIDIA Isaac Sim 시뮬레이션 환경

| 환경 구성 요소 | 설명 |
| --- | --- |
| 부품 모델 | USD 형식 굴착기 부품 (4종) |
| 바닥 평면 | 부품 크기의 5배 크기 |
| 뒷벽 평면 | 배경 시뮬레이션용 |
| 조명 | Dome Light (환경광) + Sphere Light ×2 (주/보조 조명) |
| 카메라 | 사선 구도 (측면+윗면 동시 촬영) |

#### 5.1.2 부품 모델 정보

| 부품명 | USD 파일 | 크기 (약) |
| --- | --- | --- |
| arm_link_25_nomat | arm_link_25_nomat.usd | ~4m |
| arm_link_30_notmat | arm_link_30_notmat.usd | ~4m |
| boom_link_25_nomat | boom_link_25_nomat.usd | ~4m |
| boom_link_30_notmat | boom_link_30_notmat.usd | ~4m |

### 5.2 다양한 조건을 반영한 다중 형태 데이터 수집 및 전처리

#### 5.2.1 Domain Randomization 적용

| 랜덤화 항목 | 범위 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| 카메라 위치 | 부품 중심 기준 사선 구도 | 다양한 시점 확보 |
| 바닥 색상 | 회색(0.2) ~ 갈색(0.6) | 공장 환경 시뮬레이션 |
| 벽 색상 | 회색(0.4) ~ 베이지(0.9) | 배경 다양성 |
| 조명 위치 | 부품 중심 기준 랜덤 | 다양한 그림자 패턴 |

#### 5.2.2 생성된 데이터셋 통계

부품 분류용 데이터셋 (class_estimation/datasets):

| 클래스 | 이미지 수 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| arm_link_25_nomat | 500장 | RGB + BBox |
| arm_link_30_notmat | 500장 | RGB + BBox |
| boom_link_25_nomat | 500장 | RGB + BBox |
| boom_link_30_notmat | 500장 | RGB + BBox |
| 합계 | 2,000장 |  |

위치 추정용 데이터셋 (pos_estimation/dataset_pos_depth):

| 클래스 | 이미지 수 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| arm_link_25_nomat | 2,000장 | RGB + Depth + Pose |
| arm_link_30_notmat | 2,000장 | RGB + Depth + Pose |
| boom_link_25_nomat | 2,000장 | RGB + Depth + Pose |
| boom_link_30_notmat | 2,000장 | RGB + Depth + Pose |
| 합계 | 8,000장 |  |

### 5.3 데이터 증강(Data Augmentation) 기법 적용을 통한 학습용 데이터 다양성 확보

#### 5.3.1 합성 데이터 생성 시 증강 (Sim-to-Real)

- 배경 다양성: 랜덤 색상 바닥/벽

- 조명 다양성: 랜덤 위치 조명

- 시점 다양성: 랜덤 카메라 위치

#### 5.3.2 학습 시 실시간 증강

train_transform = transforms.Compose([
    transforms.Resize((224, 224)),
    transforms.RandomHorizontalFlip(p=0.5),
    transforms.RandomRotation(degrees=15),
    transforms.ColorJitter(brightness=0.2, contrast=0.2, saturation=0.2),
    transforms.ToTensor(),
    transforms.Normalize(mean=[0.485, 0.456, 0.406],
                        std=[0.229, 0.224, 0.225])
])

## 6. 연구 성과 요약

### 6.1 부품 분류 성능

| 지표 | 값 |
| --- | --- |
| 전체 정확도 | 96.75% |
| 전체 샘플 수 | 400장 (테스트셋) |
| 정확 예측 수 | 387장 |

클래스별 정확도:

| 클래스 | 정확도 |
| --- | --- |
| arm_link_25_nomat | 98.0% |
| arm_link_30_notmat | 91.0% |
| boom_link_25_nomat | 99.0% |
| boom_link_30_notmat | 99.0% |

성능 지표:

| 지표 | 값 |
| --- | --- |
| 평균 Precision | 96.85% |
| 평균 Recall | 96.75% |
| 평균 F1-Score | 96.75% |

### 6.2 위치 추정 성능

| 모델 | Mean Position Error | X 오차 | Y 오차 | Z 오차 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XY 회귀 (작업대 기준) | ___ mm | ___ mm | ___ mm | - | ResNet18 |
| 6DoF (RGB only) | ___ mm | ___ mm | ___ mm | ___ mm | ResNet50 |
| 6DoF (RGB+Depth) | ___ mm | ___ mm | ___ mm | ___ mm | DenseFusion |
| Depth GT 기반 | ___ mm | ___ mm | ___ mm | ___ mm | Depth 직접 사용 |

참고: 위치 추정 모델의 목표 정밀도는 10mm(1cm) 수준입니다.

### 6.3 산출물 목록

| 산출물 | 경로 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 분류 모델 | class_estimation/artifacts/best_parts_model.pth | ResNet18 기반 |
| 클래스 목록 | class_estimation/artifacts/class_names.json | 4개 클래스 |
| 학습 인덱스 | class_estimation/artifacts/training_indices_parts.json | Train/Test 분할 정보 |
| 평가 결과 | class_estimation/evaluation_results_parts.json | 정확도, F1 등 |
| 평가 이미지 | class_estimation/artifacts/evaluation_results_parts.png | 시각화 |
| 위치 추정 모델 | pos_estimation/artifacts/best_parts_xy_regressor.pth | XY 회귀 |
| 정규화 통계 | pos_estimation/artifacts/xy_normalization_stats.json | Mean/Std |

## 7. 개발 히스토리

### 7.1 주요 커밋 목록 (Git Log)

| 커밋 | 설명 |
| --- | --- |
| f1c85f11 | bbox 파싱 버그 수정 및 crop 샘플 저장 기능 추가 |
| ea53cd66 | 카메라 구도를 사선 각도로 변경 (측면+윗면 동시 촬영) |
| 13c031db | 07_depth_based_pose.py: RGB+Depth 융합 모델 개선 |
| 673be74d | feat: 공장 스타일 정제 데이터셋 설정 적용 |
| 2ac95528 | pos_estimation: 딥러닝 6DoF 모델 대폭 개선 |
| 69658346 | pos_estimation: ICP 스케일 보정 및 딥러닝 6DoF 학습 완료 |
| a57b69b5 | feat: camTobj 좌표계 변환 수정 |
| f2a42c5d | pos_estimation: 6DoF Pose Estimation을 위한 RGB+Depth 데이터셋 및 학습 스크립트 추가 |
| e618297a | pos_estimation: metersPerUnit < 0.1인 경우 1.0으로 자동 보정 |
| 3bc747ec | pos_estimation: class_estimation 기반 안정 버전으로 완전 재작성 |
| 00244df5 | 프로젝트 분리: class_estimation/pos_estimation 구조화 및 데이터·아티팩트 경로 분리 |
| 0f97f1ab | feat: 굴착기 부품 분류 학습 및 평가 스크립트 추가 |
| e34da8d8 | feat: Domain Randomization 구현 (Sim-to-Real 성능 향상) |
| f0b6eb05 | fix: 다중 클래스 데이터셋 생성 시 첫 번째 클래스가 완료되지 않는 버그 수정 |

### 7.2 프로젝트 구조

isaac_data_output/
├── class_estimation/           # 부품 분류 프로젝트
│   ├── 01_generate_multi_class_dataset.py
│   ├── 02_parts_classification.py
│   ├── 03_parts_class_evaluation.py
│   ├── artifacts/              # 학습 결과물
│   └── datasets/               # 분류용 데이터셋
│
├── pos_estimation/             # 위치 추정 프로젝트
│   ├── 01_generate_mult_class_dataset_with_pos.py
│   ├── 04_parts_pos_estimation.py
│   ├── 05_icp_pose_estimation.py
│   ├── 06_deep_6dof_estimation.py
│   ├── 07_depth_based_pose.py
│   ├── artifacts/              # 학습 결과물
│   └── dataset_pos_depth/      # 위치 추정용 데이터셋
│
├── utils/                      # 공용 유틸리티
│   └── logger.py
│
└── docs/                       # 문서
    ├── 1차년도_연구보고서.md
    ├── 부품인식_사용매뉴얼.md
    ├── 위치추정_사용매뉴얼.md
    └── 데이터생성_명세서.md

## 부록

### A. 개발 환경 요구사항

# requirements.txt

# PyTorch (CUDA 버전은 시스템에 맞게 선택)
torch>=2.0.0
torchvision>=0.15.0

# 이미지 처리
Pillow>=9.0.0

# 데이터 처리 및 분석
numpy>=1.21.0
scikit-learn>=1.0.0

# 시스템 모니터링
psutil>=5.8.0

### B. Isaac Sim 설치 가이드

Isaac Sim은 pip으로 설치할 수 없으며, NVIDIA에서 별도로 설치해야 합니다.

- 설치 가이드: https://docs.omniverse.nvidia.com/isaacsim/latest/installation/

- Python 환경 설정:

- source <ISAAC_SIM_PATH>/setup_conda_env.sh
# 또는
source <ISAAC_SIM_PATH>/setup_python_env.sh

문서 작성자: AI Assistant
최종 수정일: 2025년 12월 30일