AI팩토리 현장 점검 대비 자료 — 도어 부품 인식

한국건설기계연구원 · 2026-09-03 공동참여기관 현장 점검

수치 기준일 2026-08-31 (동결) · 260903_공동참여기관 현장 점검 검토 요청_R1.pptx 정합본 · 작성 2026-09-01

구성: Ⅰ부 제출용 요약(체크리스트 답변 요약) → Ⅱ부 점검 질문·상세 문답(31문항, 근거·부연 설명). 이즈파크·인이지 답변은 R1 PPTX 원본 참조.

Ⅰ부.  제출용 요약본

담당 업무: 도어 용접 공정 부품(도어) 종류 자동 인식 AI (데이터 수집·관리·모델 개발)

작성일: 2026-09-01 (수치 기준일 2026-08-31, 현장 점검 2026-09-03 대비)

기준 자료: 260903_공동참여기관 현장 점검 검토 요청_R1.pptx 한국건설기계연구원 답변과 동일 내용.

기재 원칙: 본 담당 업무에서 실제 구현·검증된 내용만 기재. 중간 단계 성과(통풍구 세그멘테이션 U-Net)는 최종 자료 구성에서 제외. 이즈파크·인이지 답변은 R1 PPTX 참조.

한눈에 보는 요약

| 구분 | 현재 상태 |
| --- | --- |
| 데이터 | RGB+Depth 이미지 쌍, 8종 도어 분류. 실험실 1,256장(8종 전부) + 증강 2,512장(평가 전용) = 3,768장 전량 라벨 완료. 현장은 8종 중 7종, 31세션 2,708쌍(8/31 기준) 축적 중 |
| 수집 체계 | 경주 공장 용접 라인에 무인 수집 시스템 정식 설치·가동(2026-08-27~). 작업자 버튼 조작만으로 자동 저장 → 세종 NAS 자동 업로드 |
| 데이터 관리 | 현장 장비 → NAS(정본, DS1522+ 20TB) → 학습 PC 3계층. 메타데이터 DB(9개 테이블)로 데이터·학습·평가 이력 자동 기록 |
| AI 모델 | ① CNN 분류(ResNet18, RGB+Edge) ② 홀 랜드마크 검출기(ResNet18-FPN 히트맵) + CAD 치수 대조 판정기 |
| 과제 목표 대비 | 인식률 목표 99% 이상 → 실험실 조건 달성(CNN 100%, CAD 파이프라인 99.2~99.7%). 현장 조건은 홀 판별기로 평가 진행 중 — 8/31 기준 판정 646/646 정답, 빈 지그 9장 전량 보류(오판 0) |
| 추가 개발 | 도어 6DoF 위치·자세 추정 1차 구현 완료(현장 280프레임 잔차 중앙값 3.2~4.7mm), 레이저 트래커 실측 검증 예정 |
| 인프라 | 온프레미스. 학습 PC RTX 5090(32GB), 현장 엣지 Jetson Orin NX 16GB, VPN 원격 모니터링 1일 2회 |
| 주요 과제 | 잔여 1종(E25 앞문) 현장 수집으로 8종 검증 완결 |

1. 데이터 종류 및 확보

1-1. 필요한 제조 데이터 정의

도어 8종(차종×위치)을 인식하기 위해 RGB+Depth 이미지 쌍을 표준 데이터로 정의. 판별 기준(외형 치수, 슬롯 수·배치)을 CAD에서 추출해 스펙 파일로 관리.

1-2. 실라인 데이터 스펙

경주 공장 용접 라인에 무인 수집 시스템 정식 설치·가동 중(2026-08-27~). 작업자 조작으로 자동 저장 → 세종 NAS 자동 업로드되는 체계로 구성.

•  장비: 스테레오 깊이 카메라 ZED X mini + 엣지 컴퓨터 ZED Box(Jetson Orin NX 16GB) + LTE 라우터 + 터치모니터

•  샘플링: 취득 시작 후 2초 안정화 → 2초당 1장 RGB/Depth 쌍 저장 → 작업자 종료(미조작 시 5분 후 자동 종료)

•  통신: 세션 종료 즉시 NAS 자동 업로드(rclone, 5분 주기 재시도), 원격 모니터링 VPN(tailscale 주 / ZeroTier 예비)

1-3. 부족한 데이터와 확보 계획

현장(경주) 데이터 부족이 핵심 과제 — 데이터 수집 시스템(2026-08-27~ 가동 중)으로 8종 데이터 재수집 후 재평가 예정. 8/31 기준 7종 확보, 잔여 1종(E25 앞문)은 생산 순서에 따라 유입 시 수집.

1-4. 데이터 취득 설비/라인

세종 실험실(ZED X Mini)에서 취득. 경주 공장 실라인은 2026-08-27부터 취득 중.

1-5. 확보 데이터 현황 (Raw / 라벨)

| 구분 | 수량 | 라벨 |
| --- | --- | --- |
| 실험실 원본(8종 전부) | 1,256장 | 완료 |
| 증강 1·2차(강건성 평가 전용) | 2,512장 | 완료 |
| 소계(실험실) | 3,768장 | 전량 완료 |
| 현장(무인 수집, 2026-08-27~) | 8종 중 7종, 31세션 2,708쌍 (8/31 기준) | 작업자 버튼 라벨 + AI 교차 검증 |

1-6. 실시간 확보 여부

온프레미스로 실시간 확보 중. 데이터 수집 시스템 가동 중(2026-08-27~)이며, 가동 시 세종 NAS로 자동 업로드되는 실시간 체계로 전환 완료.

1-7. (옵션) 인스트럭션 셋 데이터

도어 인식 결과(종류, 좌표, 판별 근거)를 CAD 스펙 정보와 연계하여 관리하고 있어, 인스트럭션 셋 데이터로 가공할 수 있는 기초 여건은 마련되어 있음. 다만 현재는 별도의 인스트럭션 셋 형태로 정리된 산출물은 없으며, 무인 수집 시스템을 통한 실환경 데이터 축적 이후 필요성을 검토할 예정.

2. 데이터 전처리

2-1. 불필요 데이터 정의

정의하여 처리 중: 카메라 안정화 구간 제외, 실험실 취득 시 블러 점수 임계값 미만 프레임 제외, CAD 정합 불량(IoU<0.8) 이미지는 학습에서 자동 제외, 한 프레임에 도어 2장은 학습 미사용, Unknown 라벨 세션은 학습 미사용.

2-2. 전처리 기법

CNN은 깊이 기반 Edge 채널 합성(RGB+Edge 4채널)·리사이즈·정규화·온라인 증강, 홀 판별기는 1280×768 letterbox + 회전 ±180° 증강을 적용. 오프라인 증강 데이터는 학습이 아닌 강건성 평가 전용으로 규정.

2-3. 저장 표준 형태

정의 완료·운영 중: 날짜/도어종류/세션/ 폴더에 RGB·Depth 쌍 + meta.json(종류·시각·수량·종료 사유). 해상도 1920×1200, 깊이 mm 단위 16비트. 메타데이터 DB 스키마로 표준화되어 현장→NAS→학습 PC까지 동일 규칙 적용.

2-4. 표준 형태 가공 주체

수집 프로그램이 자동 수행 — 작업자는 버튼 조작만 하며 파일명·폴더·메타데이터·업로드·DB 등록이 전부 자동. 수동 작업은 홀 랜드마크 라벨 134장(자체 도구, 약 1시간 수행)뿐.

2-5. 데이터 품질 관리

RGB/Depth 쌍 정합·수량 기록, 업로드 마커+재시도+로그, 세션 정상 종료 여부 기록, 카메라 자동 재연결·디스크 잔량 경고로 관리 중. 라벨은 AI 판정과 교차 검증.

2-6. 품질 기준 관리

촬영 프로토콜(도어 전체 프레임 내, 프레임당 1장, 도어당 10프레임 이상), 학습 사용 기준(CAD 정합 IoU≥0.8, 블러 통과), 평가 방법론(3분할 격리, 증강 학습 금지, 현장 별도 평가), 라벨 정정 이력 기록 규칙.

3. 데이터 저장 및 관리

3-1. 저장소 및 스펙

NAS(DS1522+, 20TB)를 정본으로 현장 장비 → NAS → 학습 PC 구조로 관리.

3-2. 메타데이터 충분성

메타데이터 DB로 데이터·학습·평가 이력을 자동 기록.

3-3. 주기적 모니터링

실시 중 — 세종에서 VPN으로 현장 화면·프리뷰·당일 통계·로그를 1일 2회 원격 확인. DB는 웹 브라우저로 열람.

3-4. 확장성

파일명·폴더 규칙 등록으로 데이터 추가는 재스캔만으로 대응, 신규 부품/리비전은 CAD 파일 추가로 대응 가능(재학습 불필요), 타 사이트·라인은 설치 스크립트 1회 실행으로 배포 가능.

4. AI 모델

4-1. 참조 모델

CNN 분류(ResNet18, RGB+Edge) 및 홀 랜드마크 검출기(ResNet18-FPN 히트맵) + CAD 치수 대조 판정기.

4-2. 벤치마크 성능 (현재 수준)

실험실 조건 목표(99% 이상) 달성 — CNN 100%, CAD 파이프라인 99.2~99.7%. 현장 조건은 현재 홀 판별기로 평가 진행 중.

4-3. 검증 시나리오

3단계 평가 체계: 실험실 시험셋(세션 단위 70/15/15 분할, 학습에서 격리) → 증강 강건성(증강 데이터는 학습 금지·평가 전용) → 현장 외부셋 평가로 1차년도 진행.

4-4. 타 공정 적용 가능성

현재 모델은 8종 도어 인식에 특화되어 있으나, RGB+Depth 기반 객체 인식 구조 및 CAD 속성 연계 판별 방식은 형상·치수 정보가 있는 타 부품 인식에도 동일한 방법론으로 확장 적용이 가능할 것으로 판단됨. 다만 현재까지 타 부품·공정 적용 실적은 없음.

4-5. 알고리즘과 성능

CNN(ResNet18) 및 홀 랜드마크 판별기(ResNet18-FPN 히트맵, 홀 단계 41ms/프레임) 현장 판정 100%.

4-6. 지속 개선 프로세스

학습·평가 전 과정을 스크립트화(시드·분할 고정으로 재현 가능)하고 결과를 DB에 자동 기록해 모델 간 비교 가능. 현장 무인 수집→NAS→DB 인제스트의 신규 데이터 상시 유입 경로 구축 완료.

4-7. 기존 기술 대비 개선점

기존에는 작업자가 육안으로 도어 종류를 확인·분류하여 작업 속도 및 정확도가 작업자 숙련도에 좌우되는 한계가 있었음. 본 과제에서는 RGB+Depth 영상 기반 AI 인식과 CAD 속성 연계 판별로 도어 종류를 자동·정량적으로 판별할 수 있는 가능성을 실험실 조건에서 확인하였으며, 판별 근거를 치수·형상 데이터로 추적할 수 있는 구조를 확보.

4-8. 현장 적용 성과

경주 공장 용접 라인에 무인 수집 시스템 설치·가동(2026-08-27~) 및 작업자 설명서 배포. 수집 데이터에 대한 정량 검증 완료 — 2026-08-31 기준 판정 646/646 정답, 도어가 없는 빈 지그 9장은 전량 보류(오판 0)로 정상 동작 확인.

4-9. 성능 개선 계획

① 잔여 1종(E25 앞문) 현장 수집으로 8종 검증 완결 ② 카메라 실측 캘리브레이션 반영으로 거리 측정 정밀화 ③ 엣지(Jetson) TensorRT 배포로 취득 세션마다 자동 판정·DB 기록.

이 외에 부품 위치 및 자세 추정 모델 개발, 자동화 라인(로봇) 연계 가능한 파이프라인 구축, 도장 라인 등 추가 부품 분류가 필요한 라인 확장 적용.

4-10. 추가 개발 기능

도어 6DoF 위치·자세 추정 기능(로봇 연계 대비) — 1차 구현 완료, 현장 데이터 280프레임에서 잔차 중앙값 3.2~4.7mm 수준이며 실험실 레벨에서 레이저 트래커 실측(GT)을 통한 검증 예정.

5. AI 인프라

5-1. SW 인프라(MLOps)

구축: 수집 서비스 자동화(systemd·NAS 자동 업로드), 메타데이터 DB(9개 테이블)·웹 열람 도구, 재현 가능한 학습·평가 파이프라인과 결과 자동 기록, 실시간 추론 서버.

5-2. 엣지컴퓨팅 계획

현장 엣지 Jetson Orin NX 16GB를 도입.

5-3. GPU 인프라

학습 PC RTX 5090(32GB).

5-4. 최종 운영 환경

온프레미스 방식(3-1 참조). 현장 엣지 — 세종 NAS — 세종 학습 PC 구성, 사이트 간 VPN 연결.

Ⅱ부.  점검 질문·상세 문답 (31문항)

원본: 제조 데이터 및 AI 모델 관련 주요 점검 항목(안), 총 31문항.

답변 범위: 도어 분류(부품 인식) 업무 담당분만 기재. 실제 구현·검증된 사실만 작성.

작성일 2026-09-01. 수치 기준일 2026-08-31(현장 점검 2026-09-03까지 동결).

기준 자료: 260903_공동참여기관 현장 점검 검토 요청_R1.pptx — 본 문서는 PPTX 답변의 근거·부연 설명을 담은 상세본.

구성 변경(R0→R1): 현장 수집·검증 수치 8/31 기준 업데이트, 통풍구 U-Net(속성 파이프라인)은 중간 단계 성과로 제외하고 CNN(RGB+Edge)과 홀 랜드마크 판별기 중심으로 재구성.

근거: door_pipeline/ 코드·문서, db/door_pipeline.db, attribute_models/hole_landmarks/eval*.json.

1. 데이터 종류 및 확보

1. AI 자율제조에 필요한 제조 데이터가 잘 정의되어 있는가?

답변: 도어 용접 공정의 부품(도어) 종류 자동 인식을 위한 데이터로, RGB 이미지 + Depth 이미지 쌍을 정의하여 사용 중.

•  RGB: PNG, 1920×1200(HD1200) / Depth: PNG uint16, mm 단위(ZED NEURAL depth)

•  클래스: 차종 3종(E25/E30/E38) × 도어 위치(LH FRT / LH RR / RH) = 8클래스 (E30·E38 RH는 동일 부품이라 1클래스로 통합)

•  판별 기준을 CAD(STL)에서 추출해 스펙 파일로 관리: ① 외형 치수·통풍구 슬롯 수·배치 ② 모서리 프레임 홀 간 거리 D 표(8종의 도어 폭이 모두 달라 D = 도어 폭 − 106mm 만으로 구분 가능, 최소 간격 41mm)

•  부수 데이터: 세션별 meta.json(클래스·시각·저장 쌍 수·종료 사유), 전체 버튼/세션 이벤트 로그 events.jsonl(라벨 정정 추적용)

2. 실라인에서 획득되는 제조 데이터 스펙(샘플링 주기, 속도, 통신방법 등)은 잘 정의되어 있는가?

답변: 경주 공장 용접 라인에 무인 수집 시스템 정식 설치·가동 중(2026-08-27~). 스펙은 운영 문서(DOC_factory_collect.md)로 정의.

•  장비: ZED X mini(스테레오 깊이 카메라, GMSL) + ZED Box(Jetson Orin NX 16GB) + LTE 라우터 + 16" 터치모니터

•  샘플링: 취득 시작 후 2초 워밍업(저장 안 함) → 2초에 1장 RGB/Depth 쌍 저장 → 작업자 종료 버튼(미조작 시 300초 후 자동 종료)

•  통신: 세션 종료 즉시 rclone으로 세종 NAS 자동 업로드 + cron 5분 주기 보완(.uploaded 마커로 중복 방지, 로컬 원본 보존). 원격 모니터링 VPN(tailscale 주 / ZeroTier 예비)

•  작업자 조작은 버튼 3단계뿐: 도어 종류 버튼 → [취득 시작] → 용접 후 [취득 종료]. A4 1장 사용 안내문 현장 게시

3. AI 자율제조를 위해 부족한 데이터 셋이 무엇인지? 확보 계획은?

답변: 현장(경주) 데이터 부족이 핵심 과제 — 실험실 데이터만으로 학습한 CNN이 현장 개체에서 붕괴(14.1%)하는 것이 확인되어 현장 데이터 확보를 최우선으로 진행.

•  진행 경과: 2026-04 수동 취득(78장) → 2026-07-29 수집 장치 시험 운영 → 2026-08-27 정식 설치·가동

•  현황(8/31 기준): 8종 중 7종, 31세션 2,708쌍 확보. 잔여 1종은 E25 앞문(E25_door_LH_FRT) — 생산 순서에 따라 유입되는 대로 수집

•  운영: 세종에서 1일 2회 원격으로 신규 세션 확인 후 홀 판별기로 즉시 검증. 작업자 버튼 라벨과 AI 판정을 교차 확인(2026-08-10 라벨 오기를 AI 판정으로 검출·정정한 실사례 있음)

4. 어떤 제조 설비 또는 라인(테스트베드, 실운전라인 등)에서 제조 데이터를 취득하였는가?

답변:

•  실험실(세종 사무소): 실물 도어 8종을 ZED X Mini로 촬영 — 1,256장 (학습·평가용 기본 데이터)

•  실운전라인(경주 공장 도어 용접 라인): 2026-08-27부터 무인 수집 시스템으로 취득 중 (이전 이력: 2026-04 ZED 2i 수동 취득 78장)

5. AI 모델을 구축하기에 지금까지 확보한 제조 데이터는 어느정도인가? (Raw, 레이블 기준 수집현황)

답변 (2026-08-31 기준):

| 데이터셋 | 출처 | 클래스 수 | 수량(RGB+Depth 쌍) | 라벨 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 실험실 원본 | 세종, ZED X Mini | 8 (전부) | 1,256 | 클래스 라벨 100% |
| 증강 1차 / 2차 | 원본 증강 | 8 | 1,256 / 1,256 | 동일 라벨 (강건성 평가 전용, 학습 금지) |
| 소계(실험실) |  |  | 3,768 | 전량 완료 |
| 현장(무인 수집) | 경주, 2026-08-27~ | 7 / 8종 | 31세션 2,708쌍 | 작업자 버튼 라벨 + AI 판정 교차 검증 |

•  분류 데이터는 폴더(클래스) 단위 라벨이므로 Raw = 라벨 수량.

•  점 단위 라벨(홀 랜드마크): 134장 × 6점(실험실 8종 118장 + 현장 16장), 자체 라벨링 도구로 약 1시간에 완료.

•  학습 분할: train/val/test = 70/15/15를 분할 파일로 고정 저장, test는 학습 과정에서 완전 격리. 현장 데이터는 학습에 쓰지 않은 외부 평가셋.

6. 정의된 제조 데이터가 실시간(온프레미스, 클라우드 등)으로 확보되고 있는가?

답변: 온프레미스로 실시간 확보 중. 데이터 수집 시스템 가동 중(2026-08-27~)이며, 가동 시 세종 NAS로 자동 업로드되는 실시간 체계로 전환 완료.

•  현장 ZED Box 로컬 저장 → 세션 종료(finished: true) 시 NAS 자동 업로드 → 학습 PC는 NAS를 정본으로 메타데이터를 DB에 인덱싱

•  수집 서비스는 systemd로 부팅 자동 시작·장애 시 5초 후 재시작. 클라우드 미사용

7. (옵션) 인스트럭션 셋 데이터(레이블링 외 다양한 지식 포함 데이터셋)를 제공 가능한가?

답변: 도어 인식 결과(종류, 좌표, 판별 근거)를 CAD 스펙 정보와 연계하여 관리하고 있어, 인스트럭션 셋 데이터로 가공할 수 있는 기초 여건은 마련되어 있음. 다만 현재는 별도의 인스트럭션 셋 형태로 정리된 산출물은 없으며, 무인 수집 시스템을 통한 실환경 데이터 축적 이후 필요성을 검토할 예정.

2. 데이터 전처리

1. 취득되는 제조 데이터 중 불필요 데이터를 정의하고 있는가?

답변: 정의하여 처리 중.

•  취득 단계: 카메라 안정화(워밍업 2초) 구간 저장 제외, 실험실 취득 시 블러 점수(Laplacian) 임계값 미만 프레임 제외

•  학습 단계: CAD 정합 불량(IoU<0.8) 이미지 자동 제외, 한 프레임에 도어 2장은 학습 미사용, Unknown 라벨 세션 학습 미사용

•  판정 단계: 기하 게이트가 판정 불가 프레임을 "보류"로 분리(오판과 구분) — 도어가 없는 빈 지그 9장이 전량 보류 처리된 것이 정상 동작 사례

2. 제조 데이터 내 몇 종의 전처리 기법이 활용되고 있는가?

답변: 모델별로 다음 기법 사용.

•  CNN 분류: 깊이 기반 Edge 채널 합성(RGB+Edge 4채널), 448×448 리사이즈, 정규화, 학습 시 온라인 증강

•  홀 판별기: 원본 RGB를 1280×768 letterbox(비율 유지) + ImageNet 정규화. 학습 증강은 도어가 지그에 임의 각도로 놓이는 점을 반영해 회전 ±180°·스케일·이동·플립·밝기/대비·블러의 임의 아핀. Depth는 CNN 입력이 아니라 검출 후 거리 계산에만 사용

•  오프라인 증강 데이터(1·2차)는 학습이 아닌 강건성 평가 전용으로 규정

3. 저장할 제조 데이터 표준 형태가 정의되었는가?

답변: 정의 완료·운영 중.

<날짜>/<도어종류>/s_<HHMMSS>/
     rgb_0000.png     # 1920×1200 PNG
     depth_0000.png   # uint16 PNG, mm
     meta.json        # 종류, 시각, 취득 간격, 세션 길이, 저장 쌍 수, 종료 사유
   events.jsonl       # 모든 버튼/세션 이벤트

•  메타데이터 DB 스키마로 표준화되어 현장→NAS→학습 PC까지 동일 규칙 적용

4. 정의되었다면, 표준 형태로의 데이터 가공을 누가 하는가?

답변: 수집 프로그램이 자동 수행. 작업자는 도어 종류 버튼과 시작/종료만 조작하며, 파일명·폴더 구조·meta.json·이벤트 로그·NAS 업로드·DB 등록이 전부 자동. 수동 작업은 홀 랜드마크 라벨 134장(자체 브라우저 도구 — 6배 확대경·자동 진행·자동 저장, 약 1시간 소요)뿐.

5. 제조 데이터의 품질을 관리하고 있는가? (미싱 데이터, 정합성 체크 등)

답변: 아래 항목을 관리 중.

•  쌍 정합성: RGB/Depth 항상 쌍으로 저장, saved_pairs 수 기록. DB 등록은 멱등(중복 방지)

•  라벨 정합성: 작업자 버튼 라벨을 AI 판정(홀 판별기)과 교차 검증 — 라벨 오기 검출·정정 실사례 확보. 세션 종료 시 종류 선택 자동 초기화로 연속 오기 방지

•  업로드 누락: .uploaded 마커 + cron 재시도 + 동기화 로그

•  저장 무결성: 세션 정상 종료 여부(finished, stop_reason) 기록

•  장비 이상: 카메라 grab 60회 연속 실패 시 자동 재연결, 디스크 여유 20GB 미만 시 화면 경고. 부팅 시 GPU 미준비·시계 미동기화도 자동 대응(운영 중 실제 발생·해결)

6. 데이터 품질 기준을 관리하고 있는가?

답변: 문서화된 기준으로 관리.

•  촬영 프로토콜: 도어 전체가 프레임 안(특히 힌지측 프레임 상단), 프레임당 도어 1장, 도어당 10프레임 이상

•  학습 사용 기준: CAD 정합 IoU ≥ 0.8, 블러 임계값 통과

•  평가 방법론: train/val/test 3분할 격리, 증강 데이터 학습 금지, 현장은 별도 외부셋 평가

•  라벨 정정 규칙: 파일 이동 대신 meta/events/DB에 이력을 남기고 재배정

3. 데이터 저장 및 관리

1. 제조 데이터 저장소 및 스펙은 어떠한가?

답변: NAS(Synology DS1522+, 20TB)를 정본으로 하는 3계층 온프레미스 구조.

| 계층 | 위치 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 현장 수집 장비 | ZED Box(경주 공장) | 1차 저장(원본 보존), 디스크 잔량 경고 |
| NAS(정본) | 세종 | 세션 단위 원본 백업·공유(자동 업로드) |
| 학습 PC | RTX 5090 워크스테이션(세종) | 학습용 데이터셋 + 메타데이터 DB(SQLite) |

•  이미지는 파일시스템, 메타데이터는 DB로 관리하는 하이브리드 구조

2. 메타데이터는 AI 모델 개발에 충분히 자세한가?

답변: 메타데이터 DB(9개 테이블)로 데이터→학습→평가 전 과정을 자동 기록.

•  데이터: 데이터셋/클래스/이미지(경로·해상도·깊이 단위·블러 점수·출처·분할), 촬영 세션(카메라·모드·취득 간격·쌍 수·종료 사유)

•  학습: 모델/학습 세션/에폭별 지표(아키텍처·하이퍼파라미터·GPU)

•  평가: 평가 결과(정확도·혼동행렬·클래스별 결과) — 학습·평가 스크립트 실행 시 자동 기록

3. 제조 데이터 관리는 주기적으로 모니터링하는가?

답변: 실시 중 — 세종에서 VPN으로 현장 키오스크 화면·프리뷰·당일 통계·로그를 1일 2회 원격 확인. DB는 자체 웹 도구로 브라우저 열람. 원격 불통 시 현장 전화로 전원 재투입 요청(재투입만으로 2~3분 내 자동 복구).

4. 데이터 관리 정책은 확장성(데이터·라인·사이트·모델 확장 등)이 있는가?

답변:

•  데이터 확장: 폴더 규칙 + 멱등 등록으로 신규 세션은 재스캔만으로 추가

•  부품 확장: 신규 부품/리비전은 CAD 파일 추가로 대응(재학습 불필요) — 홀 판별기는 CAD에서 D 값 1개 추가로 판정 대상에 포함

•  사이트/라인 확장: 설치 스크립트 1회 실행으로 배포, NAS 세션 트리 구조로 사이트 추가 가능

•  모델 확장: DB가 아키텍처 무관 설계

•  로드맵: 1단계 SQLite(완료) → 2단계 현장 서버 DB 연동 → 3단계 학습·평가 자동 기록(완료) → 4단계 PostgreSQL·다중 사용자

4. AI 모델

1. 본 사업을 위해 고려한 국내외 AI 레퍼런스 모델이 무엇인가?

답변: CNN 분류(ResNet18, RGB+Edge) 및 홀 랜드마크 검출기(ResNet18-FPN 히트맵) + CAD 치수 대조 판정기.

•  CNN: ImageNet 사전학습 ResNet18에서 RGB / RGB-D / RGB+Edge 입력 변형을 비교 후 RGB+Edge 채택

•  홀 판별기: ResNet18 인코더 + FPN식 디코더 + 히트맵 헤드로 홀 6점(래치 볼트홀 4 + 모서리 프레임 홀 2)을 검출하고, 판정은 학습이 아닌 CAD 치수 대조(두 모서리 홀 거리 D ↔ CAD D 표 최근접)로 수행

2. AI 모델을 적용해서 기대하는 벤치마크 성능에 대한 자료가 있나? (현재 수준)

답변: 과제 목표 인식률 99% 이상 — 실험실 조건 달성(CNN 100%, CAD 파이프라인 99.2~99.7%). 현장 조건은 현재 홀 판별기로 평가 진행 중.

| 평가 세트 (홀 판별기, 라벨 학습분 제외) | 전체 | 판정 | 정답 | 판정 정확도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 실험실 test 분할(격리) | 189 | 134 | 134 | 100% |
| 실험실 전체 | 1,162 | 814 | 806 | 99.0% |
| 현장 수집분(7종, 8/31 기준) | 656 | 646 | 646 | 100% |
| 현장 빈 지그(도어 없음) | 9 | 0 | — | 전량 보류(오판 0) |

•  현장 656프레임 중 보류 10건(빈 지그 9건 포함) — 기하 게이트가 판정 불가를 오판과 구분한 정상 동작

•  홀 검출 정밀도(GT 대비): 홀드아웃 중앙값 1.0~1.4px(≈1.3mm/px), 오검출(>20px) 0%

•  실험실 보류 ~30%는 도어를 꽉 채워 찍은 사무실 프레이밍(홀이 프레임 밖) 때문이며, 카메라가 고정된 현장에서는 빈 지그 외 보류가 거의 없음

3. 개발한 AI 모델을 적용해서 기대하는 검증 시나리오가 있는가?

답변: 3단계 평가 체계로 1차년도 진행 — ① 실험실 시험셋(세션 단위 70/15/15 분할, 학습에서 격리) → ② 증강 강건성(증강 데이터는 학습 금지·평가 전용) → ③ 현장 외부셋 평가.

•  현장 데이터는 학습·라벨 어디에도 쓰지 않은 완전한 외부셋(라벨에 사용한 16장은 판정 평가에서 제외)

•  리플레이 모드로 현장 세션을 재생하여 실시간 판정 로직과 동일 조건 검증 가능

4. 개발된 AI 모델이 동일 업종, 다른 공정에 적용/확장이 가능한가?

답변: 현재 모델은 8종 도어 인식에 특화되어 있으나, RGB+Depth 기반 객체 인식 구조 및 CAD 속성 연계 판별 방식은 형상·치수 정보가 있는 타 부품 인식에도 동일한 방법론으로 확장 적용이 가능할 것으로 판단됨.

•  신규 차종/리비전: CAD에서 D 값 1개 추가로 판정 대상 포함(픽셀 라벨링·재학습 불필요), 실물 수십 프레임으로 기준값 1회 보정

•  다만 현재까지 타 부품·공정 적용 실적은 없음

5. AI 모델 개발에 활용된 알고리즘 등은 무엇이고 성능은 어느정도인가?

답변:

•  CNN 분류: ResNet18(ImageNet 사전학습), RGB+Edge 4채널 448×448. 실험실 test 100% — 다만 실물 개체 외관을 암기하는 특성으로 현장 개체에서 14.1%로 저하되어, 현장 판정은 아래 홀 판별기로 전환

•  홀 랜드마크 판별기: ResNet18-FPN 히트맵으로 홀 6점 검출(홀 단계 41ms/프레임, RTX 5090) → Depth로 도어 평면 피팅 후 두 모서리 홀의 mm 거리 D 산출 → 기하 게이트(볼트홀 4개가 157×96mm 기준 사각형을 이뤄 검출 결과를 자체 검증) → CAD D 표 최근접 판정 → 10프레임 중앙값 집계. 현장 판정 100%(646/646)

•  판정 근거가 "실측 D 1157mm ↔ CAD 1158mm"처럼 숫자로 제시되어 설명 가능

6. AI 모델의 지속적인 개선을 위한 프로세스는 마련되어 있는가?

답변: 학습·평가 전 과정을 스크립트화(시드·분할 고정으로 재현 가능)하고 결과를 DB에 자동 기록해 모델 간 비교 가능. 현장 무인 수집→NAS→DB 인제스트의 신규 데이터 상시 유입 경로 구축 완료. 원리·검증 수치·촬영 프로토콜·리비전 추가 절차 문서화.

7. AI 모델을 활용하여 기존 기술 대비 개선한 점은 무엇인가?

답변: 기존에는 작업자가 육안으로 도어 종류를 확인·분류하여 작업 속도·정확도가 숙련도에 좌우되는 한계가 있었음. 본 과제에서는:

•  RGB+Depth 영상 기반 AI 인식과 CAD 속성 연계 판별로 도어 종류를 자동·정량적으로 판별하는 가능성을 실험실 조건에서 확인

•  판별 근거를 치수·형상 데이터로 추적할 수 있는 구조 확보(블랙박스 분류가 아닌 실측 D ↔ CAD D 대조)

•  형상 암기형 CNN의 현장 한계(14.1%)를 홀 검출 + CAD 치수 대조로 극복(현장 판정 100%)

•  라벨 비용 최소화: 점 라벨 134장·약 1시간, 신규 클래스 추가 시 재학습 불필요

•  AI가 사람의 라벨 오기를 검출·정정한 실사례 확보

8. AI 모델의 제조 현장 적용을 통해 얻은 성과는 무엇인가?

답변: 경주 공장 용접 라인에 무인 수집 시스템 설치·가동(2026-08-27~) 및 작업자 설명서 배포. 수집 데이터에 대한 정량 검증 완료 — 2026-08-31 기준 판정 646/646 정답, 도어가 없는 빈 지그 9장은 전량 보류(오판 0)로 정상 동작 확인. (판정은 현재 세종 학습 PC에서 세션 리플레이로 수행, 현장 상시 판정은 엣지 배포 후)

9. 지속적인 AI 모델의 성능 개선을 위한 계획이 있는가?

답변:

① 잔여 1종(E25 앞문) 현장 수집으로 8종 검증 완결

② 카메라 실측 캘리브레이션 반영으로 거리 측정 정밀화

③ 엣지(Jetson) TensorRT 배포로 취득 세션마다 자동 판정·DB 기록

이 외에 부품 위치 및 자세 추정 모델 개발, 자동화 라인(로봇) 연계 가능한 파이프라인 구축, 도장 라인 등 추가 부품 분류가 필요한 라인 확장 적용.

10. 향후 추가 개발될 AI 모델의 기능은 어떤 것이 있는가?

답변: 도어 6DoF 위치·자세 추정 기능(로봇 연계 대비) — 1차 구현 완료. 홀 판별기가 검출한 홀 좌표와 CAD 홀 배치를 정합해 카메라 기준 도어의 위치·자세를 추정. 현장 데이터 280프레임에서 잔차 중앙값 3.2~4.7mm 수준이며, 실험실 레벨에서 레이저 트래커 실측(GT)을 통한 검증 예정. (과제 목표 위치 정도 3mm 이하 대비 검증 진행 중)

5. AI 인프라

1. AI/MLOps 체계 등 SW 인프라는 어느 정도 구축되어 있는가?

답변: 구축 완료 항목 —

•  수집 서비스 자동화(systemd 자동 시작/재시작 · NAS 자동 업로드)

•  메타데이터 DB(9개 테이블) · 인제스트 스크립트 · 웹 열람 도구

•  재현 가능한 학습·평가 파이프라인(시드·분할 고정) + 결과 자동 기록

•  실시간 추론 서버(웹 UI, 리플레이 검증 모드 포함), git 형상 관리

•  (질의 대비) 미구축: 실험 추적 도구(MLflow 등), 자동 재학습 트리거, 모델 레지스트리 — 현재는 폴더+DB 기록으로 관리

2. 엣지컴퓨팅 구축 계획은 어떻게 되는가?

답변: 현장 엣지 Jetson Orin NX 16GB(ZED Box) 도입·수집 서비스 가동 중. 홀 검출기를 TensorRT/FP16으로 변환해 엣지에서 취득 세션 종료 시 자동 판정하는 구성을 계획(5090 기준 41ms/프레임에서 엣지 속도 실측 후 최종 추론 위치 결정).

3. GPU 인프라 구축 계획/활용 계획은 어떻게 되는가?

답변: 학습 PC RTX 5090(32GB) — 학습·평가·추론 서버·DB 운용을 수행. 현장 엣지 GPU는 Jetson Orin NX.

4. AI 인프라의 최종 운영 환경이 어떻게 되는가? (온프레미스, 클라우드)

답변: 온프레미스. 현장 엣지(ZED Box) — 세종 NAS(정본) — 세종 학습 PC(GPU·DB) 구성, 사이트 간 VPN 연결. 클라우드 사용 계획 없음.

총 31개 문항 (데이터 종류 및 확보 7 · 데이터 전처리 6 · 데이터 저장 및 관리 4 · AI 모델 10 · AI 인프라 4)

제출용 요약본: ai_factory_data_checklist_submission.md / 이즈파크·인이지 답변은 R1 PPTX 참조