굴착기 부품 분류를 위한 RGB-Edge 입력 표현의 텍스처 번형 강건성 연구

Robustness of RGB-Edge Input Representation against Texture Variations for Excavator Part Classification

이민수1# Min Su Lee1

1 한국건설기계부품연구원 (Korea Construction Equipment Technology Institute) # Corresponding Author / E-mail: minus.leer@koceti.re.kr, TEL: +82-44-589-3125) ORCID: 0009-0003-9012-9114

KEYWORDS: Excavator part classification (굴착기 부품 분류), RGBE hybrid (RGBE 하이브리드), Texture robustness (텍스처 강건성), Deep learning (딥러닝), Transfer learning (전이학습), Canny Edge (Canny Edge)

This study compares input representation strategies for deep learning models to automatically classify eight types of excavator door parts in manufacturing processes. To address the vulnerability of conventional RGBD(RGB + Depth) 4-channel classification models to surface texture variations, we propose an RGBE(RGB + Edge) hybrid input representation combining RGB with Canny Edge. Under a shared architecture using a ResNet18 backborn and depth-based physical dimension auxiliary feature, we systematically compared four input representations: Baseline RGBD, Texture-Invariant Augmented RGBD, Edge-only, and RGBE Hybrid Experiments on 1,256 real images of eight excavator door types captured with a ZED X Mini stereo camera showed that the RGBE Hybrid model maintained 100.00% accuracy on the original test set while exhibiting an average accuracy drop of only -5.18% under texture perturbations, 2.7 times more robust than Baseline RGBD (-13.79%). Additionally, comparisons at two resolutions (448x448 and 224x224) revealed that the optimal resolution varies depending on the input representation. These findings contribute to the design of part recognition systems robust to lighting and surface condition change in manufacturing environments.

Manuscript received: January 00, 2024 / Revised: January 00, 2024 / Accepted: January 00, 2024 (7.5pt, 오른쪽정렬) (학술대회 논문의 경우) This paper was presented at KSPE Spring/Autumn Conference in 2023

Copyright Ⓒ The Korean Society for Precision Engineering

This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

1. 서론

굴착기 제조 공정에서 부품의 정확한 식별은 조립 품질과 생산성에 직결된다. 중대형/대형 굴착기(E25, E30, E38 등)의 도어(Door) 부품은 기종별로 외형은 유사하나 크기가 수십 밀리미터 수준에서 차이나는 특성이 있어, 자동화 공정을 구축함에 있어 분류가 쉽지 않다. 이에 카메라 기반 자동 인식 시스템의 도입이 요구되고 있다.

RGB-D 비전은 RGB 영상이 제공하는 외관 정보와 depth 영상이 제공하는 기하 정보를 동시에 활용할 수 있어, 객체 인식 분야에서 꾸준하게 연구되어 왔다[1-3]. 특히 depth 정보는 물체의 형상 정보를 추가로 제공하여, RGB 대비 조명이나 색상 변화의 직접적인 영향을 상대적으로 덜 받는 장점이 있다[1]. 또한 RGB-D 센서는 산업용 로봇의 pick-and-place와 같은 응용에서 객체 분류와 위치 추정에 실제로 활용되고 있으며, 실시간 제조 자동화 시스템의 핵심 시각 센서로 자리잡고 있다[7].

한편, ResNet 계열 모델의 첫 번째 합성곱 레이어를 확장하여 Depth 채널을 추가하는 4채널 단일 스트림 입력 방식은, 별도의 멀티모달 융합 네트워크 없이도 외관과 깊이 정보를 효율적으로 결합할 수 있어 산업 부품 인식에 적합한 접근으로 고려된다[1, 4].

그러나 학습 데이터와 동일한 조건의 테스트에서 높은 정확도를 달성하더라도, 실제 제조 현장에서는 조명 조건, 부품 표면 상태(오염, 마모 차이 등), 카메라의 노출 변화 등으로 인해 성능이 저하될 수 있다. Geirhos et al.[5]은 ImageNet 학습 CNN이 형상(shape)보다 텍스쳐(texture)에 편향되어 있음을 체계적으로 입증하였으며, Hermann et al.[6]은 이러한 텍스처 편향의 주요 원인이 학습 데이터의 특성과 증강 전략에 있음을 분석하였다. 이는 텍스처 변형(texture variation)에 대한 강건성이 산업 환경 배포의 핵심 과제임을 시시한다.

본 연구의 목적은 다음과 같다.

첫째, RGB와 Canny Edge 검출 결과를 결합한 RGBE(RGB + Edge) 하이브리드 입력 표현을 제안하고, 기존 RGBD 대비 텍스처 변형 강건성의 우수성을 실험적으로 입증한다.

둘째, Baseline RGBD, Texture 불변 증강 RGBD, Edge-only, RGBE Hybrid의 4종 입력 표현을 동일 아키텍처 위에서 체계적으로 비교하여, 각 전략의 장단점과 적용 조건을 분석한다.

셋째, 입력 해상도(448x448 vs 224x224)가 각 입력 표현의 강건성에 미치는 영향을 분석하여, 엣지 디바이스 배포를 위한 실용적 지침을 제시한다.

본 논문의 나머지 부분은 다음과 같이 구성된다. 2장에서는 다채널 입력 기반 분류 및 텍스처 강건성 관련 선행 연구를 검토한다. 3장에서는 제안하는 RGBE 하이브리드 입력 표현과 4종 모델의 상세 구성을 기술한다. 4장에서는 데이터셋, 평가 프로토콜 등 실험 환경을 설명하고, 5장에서는 실험 결과를 분석한다. 6장에서는 결과에 대한 고찰을, 7장에서는 결론 및 향후 연구 방향을 제시한다.

2. 관련 연구

2.1 다채널(RGB-D) 입력 기반 객체 인식

RGB 이미지에 깊이 정보를 추가한 다채널 입력 방식은 객체 인식 분야에서 널리 연구되어 왔다. Eitel et al.[1]은 RGB와 깊이 각각을 독립적인 CNN 스트림으로 처리한 후 late fusion으로 결합하는 2-stream 구조를 제안하였으며, Washington RGB-D Object Dataset에서 당시 최고 성능을 달성하였다. 이 연구는 깊이 이미지를 컬러맵으로 인코딩하여 ImageNet 사전 학습 가중치를 활용하는 방법론을 제시한 점에서 의의가 크다.

Loghmani et al.[2]는 사전학습된 ResNet의 다중 레이어에서 추출한 RGB 및 깊이 특징을 순환 신경망(RNN)으로 결합하는 RCFusion 구조를 제안하여, RGB-D Object Dataset과 JHUIT-50 벤치마크에서 기존 방법 대비 유의미한 성능 향상을 보고하였다. Bo et al.[8]은 RGB-D 센서 데이터로부터 depth kernel descriptors를 설계하여 깊이 정보의 효과적 표현 방법을 탐색하였다.

다채널 입력에 대한 포괄적 서베이로서, Gao et al.[3]은 멀티모델 CNN(MMCNN) 기반 RGB-D 객체 인식 방법론을 체계적으로 정리하며, 학습 데이터 부족 문제와 멀티모달 융합 전략을 핵심 과제로 제시하였다.

본 연구는 기존 RGB-D 2-stream 또는 별도 융합 네트워크를 사용하는 접근과 달리, 4채널 단일 스트림(single-stream) 구조에 물리 치수 보조 피처를 결합한 아키텍처를 채택하였다. 또한 depth 채널을 edge 채널로 대체하는 입력 표현 전략을 비교한다는 점에서 기존 RGB-D 연구와 차별화 된다.

2.2 텍스처 불변 학습 및 형상 기반 인식

CNN 모델이 텍스처에 과도하게 의존하는 문제(texture bias)는 Geirhos et al.[5]에 의해 체계적으로 규명되었다. 이들은 texture-shape cur conflict 이미지를 이용한 실험을 통해, ImageNet 학습 CNN이 인간과 달리 형상(shape)보다 텍스처(texture)를 우선적으로 인식한다는 사실을 입증하였다. 나아가 Stylized-ImageNet을 통해 동일한 ResNet50 아키텍처에서도 형상 기반 표현 학습이 가능함을 보여, 텍스처 편향이 아키텍처 고유의 한계가 아닌 학습 데이터의 특성에 기인함을 시사하였다.

Hermann et al.[6]은 텍스처 편향의 기원을 보다 심층적으로 분석하여, 비지도 학습 목적함수와 아키텍처 변경의 효과는 제한적이나, 데이터 증강 전략(색상, 왜곡, 노이즈, 블러 등)이 텍스처 편향 완화에 가장 큰 영향을 미침을 밝혔다. 이는 학습 시 텍스처 파괴 증강을 적용하는 본 연구의 Texture Aug RGBD 모델의 이론적 근거를 뒷받침한다.

Li et al.[9]은 형상 기반 특징과 텍스처 기반 특징의 상보적 활용이 강건한 인식에 기여함을 보고하였으며, Brendel and Bethge[10]는 텍스처 통계만으로도 ImageNet 수준의 분류가 가능함을 보여 CNN의 텍스처 의존도를 재확인하였다.

본 연구는 기존 연구에서 주로 사용한 스타일 변환이나 학습 전략 변경 대신, Edge 채널을 명시적 입력으로 추가하여 형상 정보를 모델에 직접 제공하는 접근을 취한다. 이는 학습 과정에서의 간접적 형상 편향 유도가 아닌, 입력 수준에서의 구조적 형상 정보 보강이라는 점에서 차별화 된다.

2.3 에지(Edge) 특징 활용 분류 기법

에지 검출 결과를 딥러닝의 입력 또는 보조 피처로 활용하는 연구는 다양한 맥락에서 수행되어 왔다. Xie and Tu[11]는 fully convolution network와 deep supervision을 결합한 HED(Holistically-Nested Edge Detection)를 제안하여, 다중 스케일의 계층적 에지 표현을 자동 학습하는 방법론을 제시하였다. HED는 BSDS500 벤치마크에서 ODS F-score 0.782를 달성하며 기존 수작업 특징 기반 방법을 크게 넘어섰다.

Canny [12]가 제안한 다단계 에지 검출 알고리즘은 낮은 오류, 정확한 에지 위치 추정, 단일 응답이라는 세가지 기준을 최적화한 것으로, 40년이 지난 현재에도 산업 현장에서 가장 널리 사용되는 에지 검출 기법이다.

최근 Canny 에지와 CNN을 결합한 연구가 활발히 진행되고 있다. Zhou et al.[13]은 원격 탐사 영상 분류에서 Canny 에지 정보와 CNN 특징을 attention 기반 융합(AFF)으로 결합하는 CAF(Canny edge-enhanced Attention Feature fusion) 네트워크를 제안하여, 에지 정보의 보강이 분류 강건성 향상에 기여함을 보였다. Ding et al.[14]은 학습 가능한 에지 검출기를 VGG16 및 ResNet34에 통합한 BEFB(Binary Edge Feature Branch)를 제안하여, 에지 기반 형상 특징과 텍스처 특징을 결합한 모델이 적대적 공격에 더 강건함을 입증하였다.

본 연구는 HED와 같은 학습 기반 에지 검출기 대신 전통적 Canny Edge를 사용하되, 에지를 독립 입력(Edge-only)이 아닌 RGB와 결합한 4채널 하이브리드(RGBE) 입력으로 활용한다. 이는 에지 정보의 노이즈 민감성을 RGB와 상호 보완을 통해 해결하면서, 추가적인 학습 기반 에지 검출기 없이도 텍스처 강건성을 확보하는 실용적 접근이라는 점에서 기존 연구와 구별된다.

2.4 합성 데이터 및 도메인 적응

실물 데이터 부족을 극복하기 위한 합성(synthetic) 데이터 기반 학습과 도메인 랜덤화(domain randomization) 기법이 활발히 연구되고 있다. Tobin et al.[14]은 시뮬레이터에서 텍스처, 조명, 카메라 위치 등 렌더링 파라미터를 랜덤화하여 학습한 모델이 실제 환경에서 성공적으로 전이될 수 있음을 최초로 입증하였다. 이들의 핵심 통찰은 시뮬레이터의 충분한 변동성 아래에서 현실 세계가 또 하나의 변이(variation)로 인식된다는 것이다.

Tremblay et al.[15]는 도메인 랜덤화를 객체 검출에 확장 적용하여, 비현실적 합성 데이터만으로 학습한 모델이 실세계 객체 검출에서 경쟁력 있는 성능을 달성함을 보고하였다. Sadeghi and Levine [16]은 합성 장면에서의 시각적 랜덤화만으로 쿼드로터의 실세계 비행 제어기를 학습시킨 사례를 제시하였다.

이러한 도메인 랜덤화 기법은 본 연구의 텍스처 변형 증강과 개념적으로 유사하다. 본 연구에서 사용한 오프라인 증강(Brightness, Contrast, Noise, Blur 변형)은 시뮬레이터 없이 실물 데이터에 직접 적용하는 경량화 된 도메인 랜덤화로 볼 수 있으며, RGBE 하이브리드 입력 표현은 이러한 도메인 갭에 대한 구조적 강건성을 제공한다는 점에서도 도메인 랜덤화와 상호 보완적이다.

3. 제안 방법

3.1 시스템 개요

본 연구에서 제안하는 굴착기 부품 분류 시스템의 전체 구조를 Fig.1에 나타내었다. 시스템은 (1)ZED X Mini 스테레오 카메라를 통한 RGB + Depth 동시 획득, (2) SAM(Segment Anything Model) 기반 전경 마스크 생성 및 Depth 기반 물리 치수 추출, (3) 입력 표현별 전처리(RGBD/RGBE, Edge-only), (4) Aux-ResNet18 모델을 통한 분류의 4단계로 구성된다.

Fig. 1 Overall architecture of the proposed system

3.2 공통 아키텍처: Aux- Resnet18

4종 모델 간의 공정한 비교를 위하, 모든 모델은 동일한 2-branch 아키텍처를 공유한다. 이미지 분기(image branch)는 ImangeNet 사전학습된 ResNet18 백본으로 512차원 특징 벡터를 추출하고, 보조 분기(auxiliary branch)는 3개의 물리 치수 값을 32차원으로 임베딩하는 단층 MLP로 구성된다. 두 분기의 출력을 연결(concatenate)하여 544차원 벡터를 형성하고, Dropout(0.3)→ Linear(544→256)→ ReLU→ Dropout(0.2)→ Linear(256→8) 구조의 분류기를 통해 최종 8클래스 분류를 수행한다. 전체 모델 파라미터 수는 약 1,132만개이다.

3.3 물리 치수 보조 피처

유사 형상 도어 간의 크기 차이(최소41mm, 약 5%)를 포착하기 위해, Depth 맵과 SAM 전경 마스크를 활용한 3D 기반 물리 치수 보조 피처를 설계하였다. 추출과정은 다음과 같다.

먼저 SAM 마스크로 전경 영역의 유효 픽셀을 추출한다. 그리고 카메라 내부 파라미터(K 행렬)와 깊이 값을 이용하여 유효 픽셀을 3D 포인트 클라우드로 역투영한다. 다음, 3D 포인트 클라우드에 대해 PCA(주성분 분석)를 수행하여 3개 주축의 extent(범위)를 계산한다. 최종 보조 피처 a = [physical_width, physical_height, aspect_ratio]를 구성한다. 이 피처는 이미지 해상도나 촬영 거리에 무관하게 부품의 실제 물리적 크기를 반영하며, 모든 입력 표현에서 동일하게 깊이맵으로부터 계산된다.

3.4 입력 표현별 모델 구성

4종 모델의 입력 채널 구성과 설계 의도를 Table 1에 정리하였다. 모든 모델은 3.2절의 Aux-ResNet18 구조를 공유하며, 입력 표현과 학습 시 증강 전략만 다르다.

Table 1 Input channel configuration of four models

| Model | Channels | Channel Composition | ImageNet wight utilization |
| --- | --- | --- | --- |
| B |  |  |  |
| C |  |  |  |
| D |  |  |  |
| E |  |  |  |
| F |  |  |  |

3. 장 제목 (10pt, Bold, 양쪽정렬)

3.1 절 제목 (9.5pt, Bold, 양쪽정렬)

(본문 9pt, 양쪽정렬) 여기에 내용을 입력하시오. 여기에 내용을 입력하시오. 여기에 내용을 입력하시오. 여기에 내용을 입력하시오. 여기에 내용을 입력하시오.

(본문 9pt, 양쪽정렬) 그림과 식을 인용하는 경우 다음과 같이 작성 바랍니다. Fig. 1은 정밀 형상이다. Figs. 1과 2는 정밀 형상이다. 형상은 Fig. 2(a)와 같다. 푸리에 급수는 식(1)과 같다. 계수는 Table 1과 같다. 계수는 Tables 1과 2와 같다. 여기에 내용을 입력하시오.

fx=a0+n=1∞ancosnπxL+bnsinnπxL      (1)

sinα±sinβ=2sin12α±βcos12α∓β      (2)

(수식 9pt, 가운데 정렬, 수식 한글사용 금지)

그림에 반드시 영문만 사용하며, 한글 사용을 금합니다. 그림 제목은 그림 하단에 위치합니다. 그림 설명은 그림 내에 삽입하지 말고 텍스트로 작성하며 (a), (b) 로 표기합니다(Times new roman, 8.5pt). 표 내용은 영어만 사용하며(Times new roman, 9pt), 표 제목은 표 상단에 위치합니다(Bold체, 기울임, 음영 및 색 사용 금지). 모든 그림과 표는 가능한 페이지 상단에 위치시키며, 편집 과정에서 위치가 바뀔 수 있습니다.

3.1.1 항 제목 (9.5pt, Bold, 양쪽정렬)

(본문 9pt, 양쪽정렬) 여기에 내용을 입력하시오. 여기에 내용을 입력하시오. 여기에 내용을 입력하시오. 여기에 내용을 입력하시오. 여기에 내용을 입력하시오.

3.2 절 제목 (9.5pt, Bold, 양쪽정렬)

3.2.1 항 제목 (9.5pt, Bold, 양쪽정렬)

(본문 9pt, 양쪽정렬) 여기에 내용을 입력하시오. 여기에 내용을 입력하시오. 여기에 내용을 입력하시오. 여기에 내용을 입력하시오. 여기에 내용을 입력하시오.

Fig. 1 Logo of KSPE (Korean society for precision engineering) (Times new roman, 9pt)

(a) 4 Leaf trochoidal profile (Times new roman, 8.5pt)

(b) 8 Leaf trochoidal profile (Times new roman, 8.5pt)

Fig. 2 Various shapes of the trochoidal curves various shapes of the trochoidal curves (Times new roman, 9pt, 양쪽정렬)

Table 1 Comparison of measured roughness data (Times new roman, 9pt)

| A |  |  |
| --- | --- | --- |
| B |  |  |
| C |  |  |
| D |  |  |
| E |  |  |
| F |  |  |

4. 결론 (10pt, Bold, 양쪽정렬)

(본문 9pt, 양쪽정렬) 여기에 결론을 입력하시오. 여기에 결론을 입력하시오. 여기에 결론을 입력하시오. 여기에 결론을 입력하시오.

ACKNOWLEDGEMENT (10pt, Bold, 양쪽정렬)

(본문 9pt, 양쪽정렬) 여기에 후기를 입력하시오. 지원 기관 및 과제번호를 반드시 확인하기 바랍니다.

REFERENCES

A. Eitel, J. T. Springenberg, L. Spinello, M. Riedmiller, and W. Burgard, "Multimodal deep learning for robust RGB-D object recognition," in Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems (IROS), pp. 681–687, 2015.

M. R. Loghmani, M. Planamente, B. Caputo, and M. Vincze, "Recurrent convolutional fusion for RGB-D object recognition," IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 4, no. 3, pp. 2878–2885, 2019.

M. Gao, J. Jiang, G. Zou, V. John, and Z. Liu, "RGB-D-based object recognition using multimodal convolutional neural networks: A survey," IEEE Access, vol. 7, pp. 43110–43136, 2019.

K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, "Deep residual learning for image recognition," in Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 770–778, 2016.

R. Geirhos, P. Rubisch, C. Michaelis, M. Bethge, F. A. Wichmann, and W. Brendel, "ImageNet-trained CNNs are biased towards texture; increasing shape bias improves accuracy and robustness," in Proc. Int. Conf. Learning Representations (ICLR), 2019.

K. L. Hermann, T. Chen, and S. Kornblith, "The origins and prevalence of texture bias in convolutional neural networks," in Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), vol. 33, 2020.

Soltan, S., Oleinikov, A., Demirci, M. F., and Shintemirov, A., “Deep Learning-Based Object Classification and Position Estimation Pipeline for Potential Use in Robotized Pick-and-Place Operations,” Robotics, Vol. 9, No. 3, 63, 2020.

L. Bo, X. Ren, and D. Fox, "Depth kernel descriptors for object recognition," in Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems (IROS), 2011.

Y. Li, M. Paluri, J. M. Rehg, and P. Dollár, "Unsupervised learning of edges," in Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016.

W. Brendel and M. Bethge, "Approximating CNNs with bag-of-local-features models works surprisingly well on ImageNet," in Proc. Int. Conf. Learning Representations (ICLR), 2019.

S. Xie and Z. Tu, "Holistically-nested edge detection," in Proc. IEEE Int. Conf. Computer Vision (ICCV), pp. 1395–1403, 2015.

J. Canny, "A computational approach to edge detection," IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 8, no. 6, pp. 679–698, 1986.

M. Zhou, Y. Zhou, D. Yang, and K. Song, "Remote Sensing Image Classification Based on Canny Operator Enhanced Edge Features," Sensors, vol. 21, no. 14, p. 4843, Jul. 2021.

J. Ding, J.-C. Zhao, Y.-Z. Sun, P. Tan, J.-W. Wang, J.-E. Ma, and Y.-T. Fang, "Learnable edge detectors can make deep convolutional neural networks more robust," PLOS ONE, vol. 20, no. 9, e0330299, 2025.

J. Tremblay, A. Prakash, D. Acuna, M. Brophy, V. Jampani, C. Anil, T. To, E. Cameracci, S. Boochoon, and S. Birchfield, "Training deep networks with synthetic data: Bridging the reality gap by domain randomization," in Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW), 2018.

F. Sadeghi and S. Levine, "(CAD)²RL: Real single-image flight without a single real image," in Proc. Robotics: Science and Systems (RSS), 2017.

참고문헌은 반드시 “영문”으로 작성해주시기 바랍니다.

글씨체: Times New Roman, 9pt.

Endnote 등의 참고문헌관리 SW의 이용을 권장합니다. https://article.kspe.or.kr에서 Endnote style file을 다운받을 수 있습니다.

Lee, C., Min, J., Min, B., (2017), Limiting tool path error generated by corner blending of CNC interpolator, Journal of the Korean Society for Precision Engineering, 34(10), 695-700. https://doi.org/10.7736/KSPE.2017.34.10.695 (article (제출시 삭제))

Kang, G., Kim, J., Choi, Y., Lee, D. Y., (2022), In-process identification of the cutting force coefficients in milling based on a virtual machining model, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 23(8), 839-851. https://doi.org/10.1007/s12541-022-00677-4 (article)

Luan, X., Zhang, S., Li, G., (2018), Modified power prediction model based on infinitesimal cutting force during face milling process, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology, 5(1), 71-80. https://doi.org/10.1007/s40684-018-0008-7 (article)

Callister, W. D., Rethwisch, D. G., (2015), Materials science and engineering 9th edition, Wiley New York. (book)

Jang, J., (2018), Bioprinting and stem cells for engineering human tissues, Proceedings of the Korean Society for Precision Engineering 2018 Spring Conference, 872. (conference)

Jeon, Y. H., Kim, I. S., Lee. M. G., (2021), Analysis of results according to the YOLOv5 model, Proceedings of the Korean Society for Precision Engineering 2021 Autumn Conference, 508. (conference)

Kim, C. M., (2009), Defect occurrence mechanism and fatigue crack propagation behavior in high frequency electric resistance weld joint, Ph.D. Thesis, Hanyang University. (thesis)

Banditong, Understanding of fatigue analysis. https://www.banditong.com/cae_archive/reference_fatigue_analysis (web site)

3M Innovative Properties Company, (2018), A microwave furnace and a method of sintering, KR1020187018286. (patent)

ISO 10791-7, (2020), Test conditions for machining centres-Part 7: Accuracy of finished test pieces. (ISO/ASTM)

Rural Development Administration (RDA), (2014-2015), Development of a hybrid heat pump system for greenhouse with solar and air heat source, (Report No. 1395039880).https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchReport.do?cn=TRKO201600003316 (report)

[선택사항] APPENDIX (10pt, Bold, 양쪽정렬)

A1. 장 제목 (10pt, Bold, 양쪽정렬)

A1.1 절 제목 (9.5pt, Bold, 양쪽정렬)

(본문 9pt, 양쪽정렬) 여기에 A1.1절의 내용을 입력하시오. 여기에 A1.1절의 내용을 입력하시오. (9pt)

A1.1.1 항 제목 (9.5pt, Bold, 양쪽정렬)

(본문 9pt, 양쪽정렬) 여기에 A1.1.1항의 내용을 입력하시오. 여기에 A1.1.1항의 내용을 입력하시오. (9pt)

[필수] 저자 정보 작성법

- P. 1에 기입된 저자 순서대로 작성 부탁드립니다.

- P. 1의 저자 성명의 영문 Spelling, 대소문자, 하이픈 등 모두 동일하게 작성해주시기 바랍니다.

- 소속과 직위를 반드시 작성하시기 바랍니다.

- 제출된 논문 원고의 저자는 한국정밀공학회지 연구윤리 및 한국정밀공학회 학술활동 윤리규정에 따라 임의로 변경할 수 없습니다.

Photo

(3 cm x 4 cm)

Gil Dong Hong

Ph.D. candidate in the Department of Mechanical Engineering, Hankook University. His/Her research interest is precision engineering.

E-mail: abc@dfg.ac.kr

Photo

(3 cm x 4 cm)

Gildong Choi

B.Sc. candidate in the Department of Mechanical Engineering, Hankook University. His/Her research interest is precision engineering.

E-mail: abc@dfg.ac.kr

Gildong Park

Photo

(3 cm x 4 cm)

Professor in the Department of Mechanical Engineering, Hankook University. His/Her research interest is machine.

E-mail: abc@dfg.ac.kr