한국생산제조학회 2026년도 추계학술대회

CAD 치수 대조 기반 홀 랜드마크 검출을 이용한 굴착기 도어 부품 인식 및 현장 검증 이진호1,*,#, 신희영1, 신영일1, 이민수1 Excavator door part identification using hole-landmark detection with CAD dimension matching and its on-site validation J. H. Lee1,*,#, H. Y. Shin1, Y. I. Shin1, M. S. Lee1 한국건설기계연구원 (Korea Construction Equipment Technology Institute)1 Key Words : Excavator door, Part identification, Hole landmark detection, CAD dimension matching, Robotic welding automation

굴착기 도어 용접 공정은 작업자가 기종을 판단해 지그에 장착하는 수동 공정이며, 혼류 생산 라인을 로봇 용접으로 자동화하려면 외형이 유사한 도어 부품을 현장 조건에서 정확히 인식해야 한다. 본 연구는 외관 학습에 의존하지 않고 도어 내판의 기준 홀 배치를 CAD 치수와 대조하여 부품을 인식하는 방법을 제안한다. 홀 랜드마크 검출 CNN이 래치 볼트 홀 4점, 힌지·래치 측 모서리 홀, 레이더 브래킷 홀을 검출하고, 모서리 홀 간 거리를 영상 픽셀 폭으로 측정해 형상군 9종의 CAD 치수표와 대조하며, 브래킷 홀의 투영 규칙으로 레이더 옵션을 판정해 품번 14종으로 확장한다. 픽셀 폭 기준 측정은 깊이 센서의 세션별 스케일 변동(최대 5%)에 영향을 받지 않았다. 협력사 용접 라인에 설치한 RGB-D 무인 수집 장치로 8주간 337세션 약 33,000쌍을 확보하였고, 고정 평가 집합 596장에서 100%, 정답 확정 전에 채점하는 블라인드 검증 163세션 3,199장에서 판정 3,191장 오판 0(보류 8), 품번 2,323장 오판 0을 기록하였다. 레이저 트래커로 실측한 도어 3장은 CAD와 0.7~0.9 mm(RMS)로 일치하였고 픽셀 폭 거리도 실물 대비 1.2 mm 이내였다. 보조 외관 CNN은 세션 교차검증 99.7%였으나 폭 차 41~47 mm의 인접 앞문을 혼동하여, 기하 판별기를 주 판별기로 하는 구조를 확정하였다. 신규 기종은 CAD 치수 등록만으로 추가되어 혼류 생산의 기종 확장에 유리하다.

후기

본 연구는 산업통상자원부 및 한국산업기술기획평가원(KEIT)의 연구비 지원으로 수행되었음(No. 25453759).

발표자*, 교신저자#(jino123@koceti.re.kr)